Tecanno Lüftungsventil One 125 für Zu- und Abluft in Design-Bauart (0001125-9016-20).

Für den Anbau an Decken und Wände über 125 mm Anschlussstutzen.

Hundert Prozent freier Querschnitt.

Kombinierbar mit Volumen- oder Filtereinsatz von Tecanno.

Bündige Abdeckung sorgt für ein konstant klares Design mit einem symmetrischen, strömungsoptimierten Luftdurchlass.

Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (RAL 9016-20).

Hergestellt in Deutschland. Geschütztes Geschmacksmuster.

Abmessungen (LxBxH): 224x224x12mm

Nenngröße: 125 mm

Volumenstrombereich: 10-54 m³/h

Fabrikat: Tecanno

Typ: Ventil One 125

Artikel: 0001125-9016-20