Tecanno Lüftungsventil Three 125 für Zu- und Abluft in Design-Bauart (0003125-9016-20).

Für den Anbau an Decken und Wände über 125 mm Anschlussstutzen.

Hundert Prozent freier Querschnitt.

Kombinierbar mit Volumen- oder Filtereinsatz von Tecanno.

Bündige Federblech-Abdeckung sorgt für ein konstant schlankes Design mit einem symmetrischen, strömungsoptimierten Luftdurchlass.

Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (RAL 9016-20).

Handgearbeitet in Deutschland. Geschütztes Geschmacksmuster.

Abmessungen (LxBxH): 260x260x12mm

Nenngröße: 125 mm

Volumenstrombereich: 10-54 m³/h

Fabrikat: Tecanno

Typ: Ventil Three 125

Artikel: 0003125-9016-20